“快快欣饮”智能饮料机上位机

开发报告书

姓名：许佳上

学号：19010100204

一、 项目简介

安卓上位机负责与用户交互以及与MCU传输数据。上位机通过语音和文字提示用户（可切换语音、用户距离、系统状态......）检测用户使用行为（选择种类、距离、用户错误报告......），同时获取MCU数据（颜色、距离、状态、返回命令......），并且当维护人员维护时除了用户可获得信息也提供更多信息支持（维护命令、返回信息、各传感器状态......），通过这些讲这些数据统合帮助人员更快实现自己的目的、器件更便捷地获取和发送数据。

开发信息：

外接：STM32L476

平台：Smart4418（OS：Android5），CP2102 USB to UART Bridge

软件：Android Studio（Java），Serial Port Utility(串口调试)

管脚：（CON3）+5V、GND、TXD3、RXD3

器件文件：/dev/ddyAMA3

传输协议：UART（8位数据位 1位终止位 无校验位 9600比特率）

- 功能及原理介绍

图 1

具体功能如下：

- MainActivity主页面

- “维护模式”按钮可以切换到维护模式DebugActivity页面同时由于维护人员在调试维护，右上角错误数会清零；

- “故障反馈”按钮用于记录用户主动报告错误，错误数在右上角在“错误报告：”中显示，当错误数多于20时界面下方“工作状态”将会变为“可能异常”；

- 当上位机与MCU通信过程中出现异常，“工作状态”会变成“异常”并且上方错误报告+1；

- “Go运行”会发送“go”到MCU运行伺服电机go程序；

- “En/中文”用来切换中英文提示语音；

- “语音提示”用来获取语音使用提示；

- 可乐和橙汁上方的图片时选择饮料的方式，点击后会弹出对话框进行二次确认，确认后会发送选择饮料类型给MCU进而进行对应饮料放行；

- 实时获取用户距离数据，分析用户需要位于10 - 80 cm范围内才显示“用户距离”为“正常”，负责为“异常”；

图 2

相关代码：

- public class MainActivity extends AppCompatActivity {

- private ImageButton arcView1;

- private ImageButton arcView2;

- public int bugs = 0;

- private TextView bug;

- private TextView julidui;

- private Button button5;

- private TextView zhuangtai;

- private String devName = "/dev/ttyAMA3";             //用哪个串口，需要改成对应串口文件

- private int speed = 9600;       //波特率

- private int dataBits = 8;       //数据位

- private int stopBits = 1;       //停止位

- private int devfd = -1;         //devfd表示串口打开（成功）与否，初始关闭

- private final int BUFSIZE = 512;

- private byte[] buf = new byte[BUFSIZE];

- private Timer timer = new Timer();

- @Override

- public void onDestroy() {       //周期末收尾工作

- timer.cancel();

- if (devfd != -1) {

- HardwareControler.close(devfd);

- devfd = -1;

- }

- super.onDestroy();      //父类继承

- }

- @Override

- protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

- super.onCreate(savedInstanceState);

- setContentView(R.layout.activity_main);

- Button button = (Button) this.findViewById(R.id.button2);   //维护模式按钮

- zhuangtai =(TextView)findViewById(R.id.zhuangtai);

- button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

- @Override

- public void onClick(View arg0) {            //切换activity

- Intent intent = new Intent();

- intent.setClass(MainActivity.this, DebugActivity.class);

- startActivity(intent);

- bugs = 0;

- bug.setText("错误报告："+ bugs);//维护后bugs清零，状态变正常

- zhuangtai.setText("系统状态：正常");

- }});

- Button button3 = (Button) this.findViewById(R.id.button3);      //故障反馈按钮

- bug = (TextView)findViewById(R.id.bug);

- julidui = (TextView)findViewById(R.id.julidui);

- button3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

- @Override

- public void onClick(View v) {

- bugs = bugs +1;

- bug.setText("错误报告："+ bugs);

- if(bugs ==20 ) zhuangtai.setText("系统状态：可能异常");

- }

- });

- devfd = HardwareControler.openSerialPort( devName, speed, dataBits, stopBits );     //重写 打开串口 方法，设定传输参数，获取串口打开状态

- if (devfd >= 0) {

- zhuangtai.setText("系统状态：正常");

- timer.schedule(task, 0, 500);  //设置 timer ：0延时，500周期——重复task

- } else {

- devfd = -1;

- Toast.makeText(this,"出现错误，已记录",Toast.LENGTH_SHORT).show();

- bugs = bugs+1;

- bug.setText("错误报告："+ bugs);

- zhuangtai.setText("系统状态：异常");           //状态异常为真异常（串口异常），bugs更偏向用户反馈情况

- }

- button5 =(Button)findViewById(R.id.button5);

- button5.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

- @Override

- public void onClick(View v) {           //GO命令运转电机

- int ret = HardwareControler.write(devfd, "go".getBytes());

- if (ret > 0) {

- Toast.makeText(MainActivity.this,"Succeed in sending!",Toast.LENGTH_SHORT).show();

- } else {

- Toast.makeText(MainActivity.this,"Fail to send!",Toast.LENGTH_SHORT).show();

- }

- }

- });

- arcView1 = (ImageButton)findViewById(R.id.arc1);

- arcView1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

- @Override

- public void onClick(View v) {//确认可乐

- AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);

- builder.setTitle("确认");

- builder.setMessage("请确认是否选择可乐？" ) ;

- builder.setNegativeButton("取消", new DialogInterface.OnClickListener() {

- @Override

- public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) { }}); //取消无指令

- builder.setPositiveButton("确认", new DialogInterface.OnClickListener() {

- @Override

- public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {

- int ret = HardwareControler.write(devfd, "black".getBytes());

- }

- }).show();

- }});

- arcView2 = (ImageButton)findViewById(R.id.arc2);

- arcView2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

- @Override

- public void onClick(View v) {

- AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);

- builder.setTitle("确认");

- builder.setMessage("请确认是否选择可乐？" ) ;

- builder.setNegativeButton("取消", new DialogInterface.OnClickListener() {

- @Override

- public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) { }}); //取消无指令

- builder.setPositiveButton("确认", new DialogInterface.OnClickListener() {

- @Override

- public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {

- int ret = HardwareControler.write(devfd, "orange".getBytes());

- }

- }).show();

- }});

- }

- private TimerTask task = new TimerTask() {

- public void run() {

- Message message = new Message();

- message.what = 1;               //接收标志位

- handler.sendMessage(message);           //触发信息接收handler ，转至上一段handler处理

- }

- };

- @SuppressLint("HandlerLeak")

- private Handler handler = new Handler() {

- public void handleMessage(Message msg) {

- switch (msg.what) {

- case 1:

- if (HardwareControler.select(devfd, 0, 0) == 1) {       //以下：timer 通过调用 select 接口轮询串口设备是否有数据到来

- int retSize = HardwareControler.read(devfd, buf, BUFSIZE);      //读取串口状态，传入数据，数据位数

- if (retSize > 0) {

- String str = new String(buf, 0, retSize); //buf二进制数 offset解码偏移量 retSize位数

- switch(str)                         //处理传入数据                       //TODO 测试传输数据，约定数据内容

- {

- default:

- int in = Integer.parseInt(str);

- if(in >= 10 & in< 800) julidui.setText("用户距离：正常");

- else  julidui.setText("用户距离：异常  请站在适当位置");

- break;

- }

- }

- }

- break;          //标准格式 跳出switch case语句

- }

- super.handleMessage(msg);       //父类继承

- }

- };

- }

- DebugActivity维护模式页面

- 在黑色指令框输入维护命令，点击左上角“运行命令”即可将命令发送到MCU进行维护操作，所有返回数据将会显示在右侧青色反馈命令输出框，同时输入命令也会在右侧框内，所有命令都可以直接在维护命令输入框输入测试；

- “测试伺服电机”用来发送“go”命令测试器件连接以及点击运转；

- “距离传感器”显示实时距离测试数据，“传感器1”显示实时颜色传感；

- 当伺服电机工作时会接收MCU数据，“伺服电机”会显示“工作”，反之收到未工作数据时也会显示“未工作”帮助维护者确定问题位置；

图 3

部分相关代码：

- public class DebugActivity extends Activity implements View.OnClickListener {

- private static final String TAG = "SerialPort"; //串口通信

- private TextView fromTextView = null;

- private EditText toEditor = null; //初始化收、发栏

- private TextView dianji = null;

- private TextView yanse = null;

- private TextView juli = null;

- private final int MAXLINES = 200; //收发极限

- private StringBuilder remoteData = new StringBuilder(256 * MAXLINES); //初始化收发变量，规定字节数

- private String devName = "/dev/ttyAMA3";             //用哪个串口，需要改成对应串口文件

- private int speed = 9600;       //波特率

- private int dataBits = 8;       //数据位

- private int stopBits = 1;       //停止位

- private int devfd = -1;         //devfd表示串口打开（成功）与否，初始关闭

- @Override

- public void onDestroy() {       //周期末收尾工作

- timer.cancel();

- if (devfd != -1) {

- HardwareControler.close(devfd);

- devfd = -1;

- }

- super.onDestroy();      //父类继承

- }

- @Override

- public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

- super.onCreate(savedInstanceState);

- setContentView(R.layout.activity_debug);

- String winTitle = devName + "," + speed + "," + dataBits + "," + stopBits;

- setTitle(winTitle);                                                         //改变标题 暂定

- ((Button)findViewById(R.id.sendButton)).setOnClickListener(this);   //发送监听

- ((Button)findViewById(R.id.back)).setOnClickListener(this);

- ((Button)findViewById(R.id.test)).setOnClickListener(this);

- fromTextView = (TextView)findViewById(R.id.fromTextView);       //接收栏

- toEditor = (EditText)findViewById(R.id.toEditor);       //发送栏

- dianji = (TextView)findViewById(R.id.dianji);

- yanse = (TextView)findViewById(R.id.yanse);

- juli = (TextView)findViewById(R.id.juli);

- /* no focus when begin */

- toEditor.clearFocus();

- toEditor.setFocusable(false);

- toEditor.setFocusableInTouchMode(true);

- devfd = HardwareControler.openSerialPort( devName, speed, dataBits, stopBits );     //重写 打开串口 方法，设定传输参数，获取串口打开状态

- if (devfd >= 0) {

- timer.schedule(task, 0, 500);  //设置 timer ：0延时，500周期——重复task

- } else {

- devfd = -1;

- fromTextView.append("Fail to open " + devName + "!");

- }

- }

- private final int BUFSIZE = 512;

- private byte[] buf = new byte[BUFSIZE];

- private Timer timer = new Timer();

- @SuppressLint("HandlerLeak")

- private Handler handler = new Handler() {

- public void handleMessage(Message msg) {

- switch (msg.what) {

- case 1:

- if (HardwareControler.select(devfd, 0, 0) == 1) {       //以下：timer 通过调用 select 接口轮询串口设备是否有数据到来

- int retSize = HardwareControler.read(devfd, buf, BUFSIZE);      //读取串口状态，传入数据，数据位数

- if (retSize > 0) {

- String str = new String(buf, 0, retSize); //buf二进制数 offset解码偏移量 retSize位数

- remoteData.append(str);             //最终传入数据增添，                 //TODO str为获取数据

- switch(str)                         //处理传入数据                       //TODO 测试传输数据，约定数据内容

- {

- case "orange": yanse.setText("传感器1：橘黄色");break;

- case "black": yanse.setText("传感器1：黑色");break;

- case "dianjigongzuo": dianji.setText("伺服电机：工作");break;

- case "dianjibugongzuo": dianji.setText("伺服电机：未工作");break;

- default: juli.setText("距离传感器：" + str + "cm");

- }

- //Log.d(TAG, "#### LineCount: " + fromTextView.getLineCount() + ", remoteData.length()=" + remoteData.length());

- if (fromTextView.getLineCount() > MAXLINES) {       //输入栏数据行数判断大于最大值

- int nLineCount = fromTextView.getLineCount();

- int i = 0;

- for (i = 0; i < remoteData.length(); i++) {     //i从0位到总数据最后一位，可能是截断溢出值 //TODOing

- if (remoteData.charAt(i) == '\n') {

- nLineCount--;                       //识别 '\n'

- if (nLineCount <= MAXLINES) {

- break;

- }

- }

- }

- remoteData.delete(0, i);

- //Log.d(TAG, "#### remoteData.delete(0, " + i + ")");

- fromTextView.setText(remoteData.toString());

- } else {

- fromTextView.append(str);       //行数正常就直接加到输出框就得了 //TODO EditText增加string

- }

- }

- }

- break;          //标准格式 跳出switch case语句

- }

- super.handleMessage(msg);       //父类继承

- }

- };

- private TimerTask task = new TimerTask() {

- public void run() {

- Message message = new Message();

- message.what = 1;               //接收标志位

- handler.sendMessage(message);           //触发信息接收handler ，转至上一段handler处理

- }

- };

- public void onClick(View v)         //发送信息监听 线程

- {

- switch (v.getId()) {                    //识别点击按钮点击按钮ID

- case R.id.sendButton:

- String str = toEditor.getText().toString();         //获取发送文

- if (str.length() > 0) {

- if (str.charAt(str.length()-1) != '\n') {

- str = str + "\n";           //增加换行符

- }

- int ret = HardwareControler.write(devfd, str.getBytes());       //转化二进制调用write接口发送 //TODO 发送数据方式

- if (ret > 0) {              //依据发送成功与否分类

- toEditor.setText("");           //TODO setText("") 清空EditText

- str = ">>> " + str;

- if (remoteData.length() > 0) {

- if (remoteData.charAt(remoteData.length()-1) != '\n') {

- remoteData.append('\n');

- fromTextView.append("\n");

- }

- }

- remoteData.append(str);

- fromTextView.append(str);       //在显示上和数据存储上按'“>>>”+?'格式增加发送值（实际上也没必要区分成两个量）

- } else {

- Toast.makeText(this,"Fail to send!",Toast.LENGTH_SHORT).show();

- }

- }break;

- case R.id.back:

- finish();

- break;

- case R.id.test:

- int ret = HardwareControler.write(devfd, "go".getBytes());        //TODO 测试传输数据，约定数据内容

- if (ret > 0) {              //提示发送成功与否

- Toast.makeText(this,"Succeed in sending!",Toast.LENGTH_SHORT).show();

- } else {

- Toast.makeText(this,"Fail to send!",Toast.LENGTH_SHORT).show();

- }

- break;

- }

- }

- }

- 项目结构

app		//忽略 /build，/release，/androidTest等次要文件夹，仅主要java,xml文件列出，次要文件忽略，文件前仅顺延上级文件夹竖线但后置

├─libs				//so文件所在文件夹

│  ├─arm64-v8a

│  ├─armeabi

│  └─armeabi-v7a

├─release

└─src

├─main

│  │  Android.mk

│  │  AndroidManifest.xml						//软件信息、权限配置、activity等

│  ├─java

│  │  ├─com

│  │  │  └─friendlyarm

│  │  │      ├─FriendlyThings					//硬件功能类

│  │  │      │      BoardType.java

│  │  │      │      FileCtlEnum.java

│  │  │      │      GPIOEnum.java

│  │  │      │      HardwareControler.java

│  │  │      │      SPI.java

│  │  │      │      SPIEnum.java

│  │  │      │      WatchDogEnum.java

│  │  │      └─Utils							//功能类

│  │  │              BorderScrollView.java

│  │  │              CommonFuncs.java

│  │  └─trash_can

│  │      └─jashshor

│  │          └─myapplication

│  │                  DebugActivity.java			//维护模式

│  │                  MainActivity.java    		//主页面

│  └─res

│      ├─layout

│      │      activity_debug.xml					//维护模式页面

│      │      activity_main.xml					//主页面

│      ├─values

│      │      colors.xml						//颜色

│      │      strings.xml						//字符串

│      │      themes.xml						//主题

四、 项目总结

安卓上位机和MCU通信App开发，它不仅仅是一款手机上的App，而更深入的应用到了系统硬件，通过CON3的UART pin脚，需要签名获取权限，第一次体验了apk打包，了解到调用底层硬件权限需要平台的签名包或者用安卓源文件编译包，学习并编写了apk签名、adb覆盖安装apk并自动打开app的脚本，简化了开发流程，实现了安卓上位机和电脑COM口进行UART串口通信（收/发）。

对Java语言有了更深入的了解，面向对象的语言虽然有时令人费解，但是理解了他的内涵，明白了它的用法后又会觉得很生动形象，很贴近生活，甚至于在生活中我们也有实例化，也有各种抽象“器”实现特定功能，在各种研究的同时，自身的工程能力、搜索信息的能力、对AS IDE的了解也进一步加深，对前端也产生了更浓厚的兴趣。

希望下次还能有机会进行安卓开发，进行底层硬件通信。虽然这次走了很多弯路，但是无论是这次积累的经验，还是磨练的探索精神，相信在以后的学习中之后一定能够发挥他们的作用，让下一次挑战更成功、更有收获。